附件3：                                      推介项目
	1
	生物质颗粒状燃料

	用途 ：对植物和木材加工废料（秸秆等作物残茬）进行处理，加工成颗粒状燃料，这种混合有多种成份的固体生物燃料主要用于锅炉燃料，获取热能和电能。 
特点 
植物生物质燃烧颗粒的理化指标： 
外观，颜色 淡黄色至深褐色的圆柱形颗粒 
颗粒直径 6-20毫米 
颗粒长度 6-30毫米 
散装密度 不小于450 公斤/立方米 
湿度 不超过18% 
灰分 不超过6% 
硫含量 不超过1% 
最高燃烧热能 不少于15兆焦耳/公斤 
优势 
• 多组分固体燃料（燃料颗粒）的生产，可能改变其物理和化学指标； 
• 可以利用种植业和木材加工业的废弃物作为原料进行生产； 
• 由于原料成分百分比的变化，增加了颗粒燃料燃烧的热能； 
• 植物生物质基础上的颗粒燃料与木质颗粒的本质相符，所有环保指标优于传统燃料（煤，泥炭，柴油和重油）； 
• 在简单的物理化学处理后的粉煤灰可以用作肥料使用； 
• 燃烧固体生物燃料所产生的热能与使用柴油获得的能量相比便宜1/2。

	2
	用铝硫酸盐和胶质硅酸制取净化水用的凝结剂-絮凝剂的工艺及其使用方法

	用工业企业和机械制造厂的硫酸剩余物进行中和，用天然铝硅酸盐制取的凝结剂和絮凝剂，可以净化污水中的悬浮机械杂质，加速细小分散物和乳化物（石油产品）的沉淀过程，使澄清和去色过程更加有效。该技术可用于工业企业及市政企业，鱼肉加工厂，纸浆及纸张制造企业，石油加工厂，农业企业，从多价金属的同位素中凝结清洁出弱盐液体放射性剩余物。这些物质与标准的铝硫酸盐相比，具有更好的澄清性，使凝结絮状物体的沉淀速度提高一倍，极大地减少了沉淀物的含水量。试剂的消耗量为100-200克/立方米。加入试剂后10-15分钟絮状物开始完全沉淀，25-30分钟后形成湿度为85-88%的稠密沉淀物。此时色度降低90-95%，浊度为80-90%，目前，这种凝结剂和絮凝剂已成功地批准在白俄罗斯生活污水处理站及石油加工企业使用。

	3
	曼恩-2M工业噪声计

	特点
同时测量两个通道
保证能见度为10-15米的明亮和大型LED显示屏
保护传声器的金属外壳清洁使用不落油星
耐油传声器电缆
保护不受电源感应
内置信号处理器
无键盘

	4
	被石油产品污染的地表水和污水的净化处理

	项目内容 
利用“里格诺索尔普” 粉状吸附剂，研制开发出将分层的石油污染品从地表水和污水中清理出来的方法。“里格诺索尔普”石油吸附剂具有以下技术特点：粉末粒度- 0.4 - 0.8毫米；散装密度 - 250 -360 公斤/立方米；水的质量分数 - 不超过30％，石油吸附能力 - 300-500％，石油分散状态时的浮力 – 不少于5天。“里格诺索尔普” 用于在紧急情况下清除石油及石油产品的泄漏，用于清洁地表水和污水。 
具体的优势 
“里格诺索尔普”吸附剂是从水解- 木质素水解的大量废物中提取的外形为深棕色的均质疏水性粉末， 因此很廉价。与其他天然吸附剂相比，不需要开采和运输追加费用，在喷洒到石油污物上后不会被会风吹走，也不会和石油一起下沉。通过机械手段可将从地表水中清理出来的石油液体和油品加工成坚硬的复合材料，可作为一种高能量燃料用于燃料-能源领域。 
合作方式 ：转让（销售）清洁地表水和污水中石油产品技术的使用权 。

	5
	石油产品闪点温度自动记录器“夫斯贝什卡-A”

	用途
温度自动记录器“夫斯贝什卡-A” 的开放式和封闭式坩埚中自动记录石油产品闪点的温度。一台机器代替两台手动设备(ТВЗ и ТВО)。
该仪器的重要特点是对石油产品质量评估的速度和准确性符合国家标准ГОСТ 4333 (ИСО 2592) 和 ГОСТ 6356 (ИСО 2719 )。
特点
确定在开放式坩埚内闪点温度范围    102..... 280℃
封闭式坩埚内                                     30 ..... 260℃
闪点温度的绝对误差                          不超过2℃
爆发前样品加热速度                          5..... 6℃/分钟
测试样品量                                        15毫升
消耗功率                                            不大于0.7千伏安
目前世界上没有类似的分析设备
合作方式：小规模生产

	6
	单晶超硬材料

	用途
该材料用于生产单晶工具：直线和异型刀具，模具，测量金属硬度的仪器端头和撞针，钻头，镶金刚石玻璃刀，砂轮校正针，刀杆。
用于生产电子和光学仪器及制品：散热片，红外窗，电基板，薄板。
生产透明和宽范围金刚石，个性化金刚石，天然金刚石的温压退火。
特点
单晶超硬材料的特点是类似天然金刚石，同时在某些方面超过天然金刚石。
重量           0.1-1.7克拉
颜色           褐色、黄色、绿色
线性尺寸    8.0毫米
杂质含量    不大于0.2％
单个氮原子的浓度，厘米-3，10 19 - 10 20
导热系数       800-2200 Вт/мК
刚玉圆研磨系数   3000-9000立方厘米/克
莫氏硬度    10

	7
	泄漏事故发生时收集液体石油产品和有机物的吸附剂

	用途
该吸附剂是用于清理危险泄漏时收集液体石油产品和有机物质，用于清洁水域、土壤、化粪池、烃类和其衍生物污水，原油，重燃料和轻燃料，植物，动物和矿物油，有机溶剂和普通有机产品。
特点
具有疏水性，密度为8-15 公斤/立方米的半硬蜂窝状泡沫塑料，泡沫塑料具有水和固体表面的特性，能有效吸收石油和其他石油产品（公斤/公斤，不少于），在饱和状态保持浮力：
石油35; 汽油65; 柴油50; 油25; 溶剂60; 

对人类、动植物无毒，可无期限保存
合作方式: 出售成品（薄板，网格中的碎屑，吸附垫等）

	8
	便携式高频光谱仪

	用途
该光谱仪可用于校准时能源亮度光谱密度单位的传输，以及作为通用的分光辐射度计，在反射或自身光辐射的相对或绝对测量的基础上确定材料和物体的特点。
特点
便携式高频光谱仪01型 包括:
可见范围的多色仪；红外多色仪；两个投影镜头；微型计算机；电源供应器；个人电脑；专业软件。
工作的光谱范围                                        0,4^2,5微米
光谱分辨率 
在0.4 -1.0 微米范围内, 不低于               3纳米
在1.0 – 2.5微米范围内, 不低于              15纳米
在测量数据的动态范围时，
测量能源亮度光谱密度绝对值的可能性      不小于16位           
直流电的电源                                             230+23 伏
功耗                                                      30瓦
质量                                                    9.8公斤    
外形尺寸(不包括镜头)                            328x176x324毫米
合作方式
根据订货生产产品

	9
	磷酸盐黏合剂基础上的耐热复合材料

	该项目与工作温度高达1600°С的新型功能材料项目有关。
材料应用的具体领域、其使用条件、一定的物理、化学和机械特性结果的确定取决于基础成份黏合剂和填料的组成和比例。根据填料的类型，它可以是一个辐射透明或辐射吸收材料、电介质或导体，导热或热绝缘材料。
某些受专利保护的研制成份已成功地用于核导弹航天系统“能源-暴风雪”的环节中。
优点：区别于国外知名类似产品，它所采用的低温固化材料（室温）不燃、无毒、环保、无废料产生，也不需要复杂的设备。
应用领域：冶金，耐火材料，玻璃，陶瓷，建材，核导弹航天技术。
合作方式：科技合作，共同生产产品

	10
	在传导金属表面上制取超黑色薄膜

	喷涂到金属表面的超黑色薄膜，可以用来作为太空仪器中紫外线、可见光和红外线范围内工作的光束传感器，将太阳能转换成电能的转换器。超黑色薄膜可减少光谱测量仪（望远镜，测距仪，夜视装置，单色仪等）中散射光的强度，并且还能降低传感器的噪声增加仪器的分辨率和灵敏度。当今，为了降低光学仪器中的分散光，带添加剂的零件（铝）表面在黑色指示剂时被氧化，或被涂上黑色染料，但这种表面的漫反射系数(К)在可见光谱范围7-10％。
在使用镍-磷涂料及其随后在酸混合物中的氧化处理时，平面表面吸收能力得到了巨大进步。此时在可见光范围内达到了创纪​​录的光散射低值<1％（同类中世界上最好）。在白俄罗斯国立大学研制的超黑色薄膜涂层（在酸性和中性环境中带有Ni-P化学和电化学氧化的电化学镀镍磷涂层方法的组合）新方法应用于各种电金属表面（铜及其合金，铝及其合金，钛、钢等），该方法可提供了世界上最好的同类水平的漫反射率，但它更便宜更可靠，制得的超黑色薄膜的许多技术参数优于世界同类产品：耐腐蚀性强，耐磨损性和显微硬度强，以及更好的与金属基板的附着力。本发明已在白俄罗斯共和国提交专利申请（2011年8月19日№a20111118）。

	11
	波尔多V-411/421/423数字示波器

	用途：用于在科学和技术的各个领域记录和研究电信号 
特点：工作方式：接到一台计算机上并安装相应软件
计算机接口
USB 2.0

通道数
1 (В–411), 2 (В–421)

输入线路的宽度
150 MHz

最大数字化频率
100 MS / s (单信号), 20 GS/ s (重复信号)

模拟数字式转换器的清晰度
10 位
最大存储长度
128 Kslov

信号的光谱分析 自动光标测量 

	12
	代替金、银、钯、铬、镍的各种镍 - 硼合金制品的电化学沉积技术

	将保护性、功能性的Ni-B涂层喷涂到各种金属表面：铜、黄铜、铍青铜、科瓦合金、钢、钨、铝和铝合金等。Ni-B涂层的喷涂工艺是利用二元合金的电化学沉积过程，该合金的特点是过渡阻力低，高硬度，耐磨损，耐腐蚀，良好的超声焊接性能。
多晶镍Ni-B（1至6％ ат.硼）涂层用于制造印刷板（代替金和白银涂层），或在各类触点和接触设备的生产中作为黄金下的底层（代替黄金和银涂层）。
非晶体Ni-B涂层（16至25％ ат.硼）：用于仪器，电子机械制品（代替铬涂层）；用于制造玻璃纤维时用的起模板的冷却装置；将金刚石原料加工成钻石的粗糙砂轮。
使用硼化合物具有很高的化学稳定性和很好的效果 耐盐（海）雾腐蚀，浓缩降水的大气压，环境温度的变化（热循环） 镍 - 硼合金沉积技术是一种材料和资源节约型技术 优势
电解质使用简单，校准时可长期使用 降低生产成本 在低温时可进行非晶形涂层（硼化）。

	13
	用于确定物质和物体特性的通用的磁场分光辐射度计

	用途
该仪器用于各种天然和人造物体​​的反射特性的磁场测量。
特点
它是一台由1个光谱分配器和2个多色仪组成的有投影镜头的台式仪器。光学图可记录一个视觉磁场的整个光谱范围的光谱度量数据。辐射接收器用于记录小型多色分光镜的输出和数据传输到电脑上时光强度的分布。
仪器的全部系统都在一个机壳中。光导向装置喷管用于将光信号输入多色仪。所有仪器在单一封装中。传输光信号的输入，多色光纤附件。极化喷管用于确定反射辐射的线性极化的程度和方位。使用电脑控制鉴定仪器。
测量的工作光谱范围350-2500纳米
小型多色仪的逆线性色散-28纳米/毫米和120纳米/毫米。
光谱分辨率：350 - 1050 - 2纳米范围内，1050 - 2500纳米 - 12纳米范围内。
分散元素 - 凹面衍射光栅（副本），120和37.5毫米影线，能量的最大浓度范围为600和1800 纳米。
产品连续运转时间，不少于4个小时。
开启工作能力的功能控制开关时工作模式的安装时间，不超过8分钟。

	14
	多功能自动肺活量测定计

	该仪器用于对人体呼吸系统的评价。 
1. 肺量测定计的呼吸传感器可测量在两个方向通过的空气容量和流量。 
2. 肺量测定计可提供数据“容量-时间”和“流动量”的图形显示。 
3. 报告记录形式-普通的A4打印报告单。 
4.该仪器具有以下特殊功能： 
4.1. 保证长期保存不少于50 000份呼吸描记图的独立档案。 
4.2. 输入和存储病人的信息，包括姓名。 
4.3. 自动选择最好的测试结果，自动形成外部呼吸功能的初步结论。 
4.4. 对操作人员给出建议和提示的自动监测肺活量研究的检测质量和诊断的重要性的鉴定系统。 
4.5. 比较每名患者的研究结果。 
4.6. 功能测试的单独报告：支气管扩张、支气管激发等。 
4.7. 显示慢性阻塞性肺疾病（COPD）风险的外呼吸功能的参数进行自动分析的机制。 
特点： 耐用性，可靠性，可维护性，多家卫生单位使用的稳定性，可连接脉搏血氧饱和度，烟密度测定法，血氧饱和度的选项。 
肺活量计适合在职业体检时进行大规模检查。恒温控制的呼吸感应控制设备可保证在检查大量患者时肺量测定计的顺畅工作，可在多个卫生单位检查病人，精度不受影响，并且不需要每天校准。 

	15
	紧急情况时从受污染和超级污染的水源中获取饮用水

	项目内容 
借助于自动水清洁装置研制的独特的水处理工艺。在该装置研制时使用了制水的新原理和设施：色散胶体高活性吸附剂，高速凝结剂，由薄膜布和碳过滤材料的可多次循环使用的多层过滤器，这种材料可清除表层水和自来水中的化学污染和致病微生物污染，得到安全饮用水，它符合要求白俄罗斯卫生标准10-124 РБ 99。装置安装使用的环境温度在-1 至 +40 С，它具有以下技术特点：满罐容量 - 2700升；处理水量 - 2600升；清洁量-0.6-1.0立方米/小时；试剂消耗-每立方米清洁水0.5公斤；装置计算 – 按2人计。 
与国外同类产品相比的优势 – 反渗透装置：产量高，便于维修，操作人员少，装置及净化水都具有流动性并且成本低。该装置比目前欧洲、美国和加拿大等国外同类产品价格低1/20，因为它不使用昂贵的膜技术（超滤和反渗透）和水的预处理，与同类产品相比应用成本超低。

	16
	广谱应用的无机复合氧化发光系统

	1.含有胶体化学方法合成的稀土活性剂的非化学计量单独的及复合的氧化物光学材料(密度ρ= 5.5-9.5克/厘米3的光学透明陶瓷，纳米粉末和薄膜)，可用来制取具有以下优点的材料：与同类产品相比 发光亮度和强度更好。所有这些材料作为γ转换器和紫外线辐射透视可见光和近红色范围。应用： 用作LED荧光粉，固态激光器的活性介质，以及正电子发射断层扫描中的工作元素。
2. 用于生产白炽灯（汽车灯和信号灯）的能保证控制色度特性和热稳定性高的钛铈合金光学玻璃。

	17
	抗肿瘤制剂《齐斯普拉采尔》

	项目内容 
该制剂是在顺铂和氧化纤维素的基础上研制的。它用于局部化疗治疗脑瘤，以及头部和颈部的恶性肿瘤。该药具有抑制细胞生长和止血作用，在植入体内20-30天内药物溶解。 
该制剂的药理作用是在顺－二元胺二氯胺铂(II) 氧化纤维素上固定的抑制细胞生长的作用。从聚合物载体上解除的抑制细胞生长剂可抑制DNA的生物合成。 
应用
 头部恶性肿瘤； 
 颈部、口腔、舌头，鼻子和鼻窦的恶性肿瘤； 
 软组织肉瘤等。 
制剂《齐斯普拉采尔》(吸收药巾)是规格为 1.5х1.5 厘米 №10 和 №20 或 3.0х5.0厘米 №5白黄色或黄色无味药巾。该药物的基础是氧化氮(IV)氧化的纤维素，该纤维素具有止血作用和身体组织的溶解能力，取决于其氧化时间，每平方厘米吸收药巾上固定顺铂浓度为1±0.15毫克。氧化纤维素在许多国家被用作局部止血剂。 
顺铂浓度为1毫克/1厘米2的抗肿瘤制剂顺铂被固定到指定的药巾上。 
制剂《齐斯普拉采尔》织物布采取间隔包装，剂量为25 кГр（2.5穆拉德）γ射线消毒聚乙烯薄膜密封包装，二次包装装入镀铝膜包装中。 
剂量和应用：将15-20个《齐斯普拉采尔》药巾植入到切除肿瘤的腔内，最大面积地覆盖腔室。可重叠药巾。植入后将腔室缝合好。 
优点 

 具有止血和抑制细胞生长的综合作用 
 有针对性地将抑制细胞生长剂输送到受损伤器官的位置，延长治疗效果 
 植入时药物完全溶解 
 减少抑制细胞生长剂的使用总剂量同时减少对身体的毒性 
 达到止血的效果 
 在温度为5-15°С时保存，制剂的稳定性最高 
 成本低（低于同类制剂达1/100） 
 原料药和药剂的生产过程是绿色环保的 

合作方式 
签订合同，转让许可

	18
	环境监测系统

	项目内容 
发现火灾和进行环境监测的红外电视自动检测系统 
用于全天候远程监测火灾和进行包括森林监测在内的环境监测。 
该系统包括 
红外电视检测模块 - 多达128个 
该系统的红外线频道的光谱范围 - 2.8 - 5.2微米 
红外频道反应后的角度 - 最小7度 
红外频道的最低允许温度 - 不低于0.50 0С 
发生地火焰（6立方米）的发现距离 -不小于10公里 
10公里距离的允许空间 - 〜20M 
红外电视检测模块监控的面积 – 大于300平方公里 
监视机箱 黑白或彩色。 
环境温度 - +5 ... 500 0С 
该系统可提供自动化监测和确定火灾方向的程序，这样就可在火灾发生和发展初期采取有效的措施，尽量减少相关损失，避免紧急情况的发生。为了实现地区环境监测可将天气、辐射及其它传感装置输入系统。

	19
	制取水合纤维素化学纤维的无二硫化碳过程

	过程简介
生产水合纤维素和结构-混合纤维《戈林采尔》(“Greencell”) 的新过程的基础是使用正磷酸作为纤维素和其它聚合物的溶剂，以及使用异丙醇水溶液作为沉淀浴。
为了实现这一过程，需要建立聚合物溶液丝的通用制取装置，并研制出不使用二硫化碳获得水合纤维素纤维的制取过程。
主要经济技术指标
该通用装置可连续定期地得到4升可能成型的纺纱溶液。
纤维的物理机械特点：强度15-25 CN / TEX，伸长10-25％，弹性模数500-900 CN / TEX。
混合纤维的氧指数超过40
超过同类产品的优势：
区别于现有的水合纤维素纤维的生产，新过程是生态安全和几乎完全被封闭的过程。它可减少用水量1/100，并消除有害气体排放。

	20
	电磁波吸收剂

	用途
可用于无回音室墙壁表面的涂覆，测量天线参数及鉴定无线电器材电磁兼容性时工位的装备。
特点
它是带有碳填料的有弹力聚氨酯泡沫板做成金字塔形状的电介质雷达吸波材料， 可生产三个型号泡沫板，基础尺寸为48х48厘米，且不同高度，型号为ТОРА-39, ТОРА-25, ТОРА-9。
当辐射频率范围为0.5至37.5 GHz时，正常下沉到工作表面的反射系数是-20到-50分贝。
使用时的工作条件：
周围空气的温度， 5 – 45 o C
25 o C时的相对湿度，30 – 90%
使用寿命， 10年
符合卫生规范要求。

	21
	红外辐射的激光显象仪

	该仪器用于脉冲、连续作用的激光辐射显象。0.8-1.6微米红外辐射的激光显象仪可用于钇-铝石榴石 - 1.06微米，铒 - 1.54微米等的激光校准和检验，根据光束的截面和辐射的成分目视分配强度。仪器的形式是各种直线规格的陶瓷盘，激发时在0.8 – 1.6微米范围时，它的亮度在绿色0.54-0.56微米和红色0.65-0.69微米光谱范围。显象仪的标准工作直径是35毫米和15毫米。主要优点：机械强度高，耐辐射，不包含放射源，在激光辐射高能量密度作用时无毒。工作中涉及激光时必须遵守激光的安全要求。应用范围：光电子学，激光技术。

	22
	机械零件热处理的自动控制系统

	用途 
用于机械制造企业机械零件的现代化化学热处理设备。 
热处理设备的炉内大气压中的碳势能的管理范围0.1 - 1.5％，碳势能的稳定误差0.05％。 
提高机械零件的质量，降低废品率，降低热处理设备的耗电量。 
优于国外同类产品。

	23
	用于切割半导体晶体板的外壳含金刚石的圆盘及复合涂层技术

	项目内容： 
切割圆盘用于分割各种材料的微电子晶体板。标准的圆盘直径可用于各种分割板的设备上。 
外壳含金刚石的圆盘的切割刀由内层和外层组成： 
• 内层是含有均匀分布的人造金刚石微粉和超细金刚石的坚固的镍金属型模，它具有很高的切割能力，减少切割宽度，并保证切割板的高产。 
• 切割刀的外层是镍铁或镍钴合金的金属型模，含有与内层相比更小的均匀分布的人造金刚石微粉，它用于晶体边缘的最终处理。在分割晶体板时它可从平面侧板减少芯片的数量和尺寸。 
优势：
• 在分割t + 20 至 t +10 微米的晶体板时可以减少切割宽度； 
• 从半导体板的平面侧板减少芯片的数量和减少尺寸1/2或更多 （5，10至2，5微米）； 
• 增加工具的耐磨性10 - 15％（到圆盘完全磨损的总切割长度从750，1000米增加到1000¸1200米）； 
• 增加切割率（出料量从40，50提高到60，70毫米/秒）； 
• 该研发技术可生产出技术参数与世界上最先进同类产品相符的圆盘，但比其成本要低得多。

	24
	液晶化合物、液晶混合物与液晶光电的信息显示设备

	用途：信息的光电显示设备：TN, STN, TFT 和FLC，大信息量的液晶显示器和屏幕（指示器，个人电脑显示器，电视机屏幕）。
特点 
液晶成分： 
- TN, VA, IPS调制器的向列型成分 
- 2^nd min TN向列型（1:16）成分 
- 180, 240 ° STN的向列型成分 
- SSFLC亚铁电成分 
- (V-shaped)调制器亚铁电成分 
- 荧光显示器（与我们熟悉的比较具有下列优势）： 
成本低（无偏振片） 
亮度和对比度高 
视角宽 
与我们熟悉的产品相比，液晶化合物的技术特点： 
-初始的试剂、溶剂、催化剂等都是普通的廉价物。 
-综合方案不超过2-3 个阶段，可得到最终的具有较高输出的化合物。
-技术简单。 

合作方式 ：根据订货加工产品

	25
	饮用水消毒用过羧酸新一代消毒剂的制取，其中包括借助于气溶胶发生器

	消毒剂对革兰氏阳性细菌及革兰氏阴性细菌，包括对大肠杆菌群、葡萄球菌、沙门氏菌、酵母菌、霉菌、工作溶液浓度为0.1-1.0%的结核病分支杆菌，具有高效杀菌活性。微小机体对消毒剂无抵抗力。应用条件：露光下5-20分钟；工作溶液的温度从+1至35度。循环处理时工作溶液的浓度为0.1-1.0%。使用冷雾仪器时工作溶液浓度为3-5%，消耗量20-30毫升/立方米。
竞争优势：
    与过氧乙酸制剂相比，高效消毒，其中包括用高分散气溶胶；应用时对操作人员的粘膜和眼睛无刺激性，这样就可在人和动物在场的情况下进行消毒；可综合作用于病原菌、病毒以及真菌病；在高效应用的情况下，与同类产品相比价格低（是同类产品的2/3－1/3）；使用量小，特别是在使用气溶胶消毒时；作用期长；微小机体对该制剂无抵抗力；操作简单，不需要冲洗；加工工艺不产生废物，对周围环境无副作用；工作溶液稳定性高，通常可持续2周，而同类产品只能持续一昼夜。  

	26
	用带金属陶瓷膜的电过滤方法清洁污水和饮用水

	陶瓷膜上有确定的电势能标记，用来去除有机（细菌、腐殖质）和无机细分散胶质构成物。实现分离不取决于过滤出的目标成份和过滤孔的规格，如在有机聚合膜的情况下，是由于能极大地提高区分性能的静电分离。在孔规格为0.5-120.0微米的钛基础上研制多孔金属陶瓷膜。这种膜在苹果汁的净化，水煤色散分离，从制酒酒糟中分离出蛋白质，饮用水的消毒时使用效果很好。已证明，在孔的直径为40微米，磁场强度为10-20B/CM的膜上消毒最有效。现已在白俄罗斯食品工业企业中进行了成功的试验。

	27
	用于保护给水及清洁污水的金属设施的防腐制剂

	该制剂用于处理被有害腐蚀的有油漆涂层的金属表面。在进行制品表面处理的过程中，形成深灰色，表面厚度为2.0-5克/立方厘米的磷酸盐保护膜。磷酸盐保护涂层的化学成份符合Cr, Fe, Zn磷酸盐。腐蚀产品的改变程度达70-90%（取决于所损的厚度）。锈蚀变流器是指橙黄色至褐色透明或微浑浊液体。20度时密度为1.15-1.25克/立方厘米，氢离子浓度指标（PH）0.5-2.0。锈蚀变流器拥有延期作用。用锈蚀变流器进行处理，可使金属制品的使用期延长1-3倍。该工艺属生态安全型，不需要复杂的设备和装备，在涂油漆涂层前不需要对表面进行补充加工。该制剂在白俄罗斯已生产并广泛应用。

	28
	从热电站粉煤灰中制取沸石吸附剂的技术

	由于低温热液合成时，可从废料中结晶出A型和X型沸石。它们可用于清洁污水，其中包括放射性污水。该吸附剂已批准在实验室条件下制取。

	29
	用于处理畜牧场污水的吸附剂的制取及牲畜单栏饲养场环境中吸附铵的制取

	用矿物酸分解天然铝硅酸盐的方法来制取。得到的物质可吸收60-80毫克 NH3/克的吸附剂，加工得到的产品是合成的有机矿物肥。  

	30
	特殊用途高性能显示设备用新型液晶材料

	此成果用于电子工业极端条件下(-500С - +1000С)使用的的液晶显示器。
目前为止，向列式液晶在-500С时的开关时间非常慢，至少要 7秒才能看到清晰的动态图片。为了解决这个问题，我们进行了综合的物理化学及新型液晶材料电子性能研究，研制出新的材料，提出生产特殊用途显示器的新技术，是显示器能在极端温度条件下使用。
此成果与世界同类产品相比的优势：
- 关机时间 -500С < 1s，比世界同类产品快10倍。
- 最高工作温度+1000С。
- 开关时间对温度的依赖性比较小，这样工作时间范围就会很广。
要实现这个想法必须与液晶显示器生产厂家进行合作研究，使成果能适应产业化。
此成果的意义在于提高显示器动态图片显示效果、简化专用液晶显示设备制造技术。

	31
	用于航天产品的柔韧光学防护涂层

	白俄罗斯国立大学物理化学问题研究所进行了一些关于制取带电阻调节功能的、能反射很广光谱范围辐射的柔韧涂层的初步研究，并对实验柔韧材料进行了光学属性和电子物理性能的研究。
这些研究的目的在于找到复合涂层的最佳组成，具备并达到以下技术指标：
· 吸收太阳光 ≤ 0,12红外辐射的反射 ≥ 0,92

· 表面阻力 104 - 106 Ω

· 固化温度 ≤ 150 С

· 最高使用温度 ≥ 1500 °С

· 弯曲半径 ≤ 3 мм

· 完整性 - 24 小时 / 100克
                      测试:

1) 200°C/100 小时 在空气中，表面阻力仍维持在104 - 106 Ω

2) УФ-А (175nm) / 100小时 在空气中，表面阻力仍维持在104-106 Ω

· 涂层平均厚度 - 1 mm;

· 复合涂层必须刷涂或喷涂在基板表面
涂层的用途：用于防止表面受到强烈紫外线辐射的光导电涂层
白俄罗斯国立大学物理化学问题研究所纳米化学实验室经过实验研究，制得了一些涂层样品，其指标能达到上述要求，保证有效反射广光谱领域的反辐射并电阻率调节功能。
合作建议：就航天器用涂层的工业生产和喷涂技术进行联合研究


